# 视觉感知-3D

## 相机标定

注意相机内参与外参的表示，也就是从世界坐标系(一般就是雷达坐标系)变换到图像坐标系上时，需要除以Zc进行坐标对齐。

## 深度估计

### 通过车辆高度来计算距离

a

检测框的下边框中点就是接地点

距离计算公式:

主要假设:

• 要求知道车辆的物理高度（可通过神经网络预测）

• 误差比例与距离无关，与车辆高度精度、检测框误差有关

• 可以与IPM方法相结合使用，难点在于车辆高度的预测

### IPM（逆透视变换）

这里主要使用了单应矩阵的理论。假设路面上是一个平面Z面，则就可以根据计算单应矩阵的方法计算出距离。单应矩阵本身就是将一个平面上的点，映射到图像中。

单应矩阵的特性:

- 平面假设，所有的像素都在同一平面（地面）

- 只需要4个点，就可以求解出变换矩阵

- 已知相机内外参情况下可直接给出变换矩阵

• IPM相当于将图像上的像素，转换到地面的平面，因此Z轴为0

• 实际的车辆运行过程中，外参会发生变化因此需要用矫正之后的外参（在线标定）

代码简化过程:

这里的推到过程中，需要除以距离Zc，但是有一个平面约束，因此可以得到准确的值。

import json
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np


def rotation_from_euler(roll=0., pitch=0., yaw=0.):
    sr, sp, sy = np.sin(roll), np.sin(pitch), np.sin(yaw)
    cr, cp, cy = np.cos(roll), np.cos(pitch), np.cos(yaw)
    R1 = np.array([
        [cy, -sy, 0],
        [sy, cy, 0],
        [0, 0, 1]
    ])
    R2 = np.array([
        [cp, 0, -sp],
        [0, 1, 0],
        [sp, 0, cp]
    ])
    R3 = np.array([
        [1, 0, 0],
        [0, cr, -sr],
        [0, sr, cr]
    ])
    R = np.identity(4)
    R[:3, :3] = R1 @ R2 @ R3
    return R


def translation_matrix(vector):
    M = np.identity(4)
    M[:3, 3] = vector[:3]
    return M


def load_camera_params(file):
    with open(file, 'rt') as handle:
        p = json.load(handle)

    fx, fy = p['fx'], p['fy']
    u0, v0 = p['u0'], p['v0']

    pitch, roll, yaw = p['pitch'], p['roll'], p['yaw']      # 旋转角度
    x, y, z = p['x'], p['y'], p['z']

    # Intrinsic
    K = np.array([[fx, 0, u0],
                  [0, fy, v0],
                  [0, 0, 1]])               # 相机内参矩阵

    # Extrinsic
    # 外参是相机相对于车身坐标的偏移，需要转成车身相对于相机的偏移
    R_cam2veh = rotation_from_euler(roll, pitch, yaw)           # 正交矩阵
    R_veh2cam = np.transpose(R_cam2veh)                         # 正交矩阵的逆等于转置
    T_veh2cam = translation_matrix((-x, -y, -z))

    # Rotate to camera coordinates
    R = np.array([[0., -1., 0., 0.],
                  [0., 0., -1., 0.],
                  [1., 0., 0., 0.],
                  [0., 0., 0., 1.]])            # 这里主要是由于车辆自身坐标轴与相机坐标系之间的关系决定的
    RT = R @ R_veh2cam @ T_veh2cam
    R = RT[:3, :3]
    T = RT[:3, 3:]
    return K, R, T


def get_homography(K, R, T):
    RT1 = np.concatenate((R[:, :2], T), axis=1)
    Hi = K @ RT1
    H = np.linalg.inv(Hi)
    return H


def ipm(coord, K, R, T):
    H = get_homography(K, R, T)
    xyz = H @ coord
    xyz = xyz / xyz[2, 0]  # 归一化坐标
    return xyz[:, 0]


def draw_ipm(image, K, R, T, target_w, target_h):
    H = get_homography(K, R, T)

    K_top = np.array([      # H矩阵是将图像中的坐标映射到了地面上，还需要将地面进行BEV视角下的变换
            [10, 0, 0],     # 每10个像素代表1米
            [0, -10, 250],  # y需要翻转一下，图像的y轴从上到下，而车坐标y轴从下到上
            [0, 0, 1]])

    H = K_top @ H
    warped = cv2.warpPerspective(image, H, (target_w, target_h),
                                 flags=cv2.INTER_LINEAR,
                                 borderMode=cv2.BORDER_CONSTANT,
                                 borderValue=0)
    return warped


if __name__ == '__main__':
    # Retrieve camera parameters
    image = cv2.imread('stuttgart_01_000000_003715_leftImg8bit.png')
    TARGET_H, TARGET_W = 500, 500
    K, R, T = load_camera_params('camera.json')

    # Warp the image
    warped = draw_ipm(image, K, R, T, TARGET_W, TARGET_H)

    # roi = cv2.selectROI("please select a car.", image, False, False)
    for roi in [(823, 410, 121, 86), (1029, 394, 99, 94)]:
        x, y, w, h = roi
        xc = int(x + w * 0.5)
        yc = y + h
        bottom_center = np.array([[xc], [yc], [1.0]])
        depth, dy, _ = ipm(bottom_center, K, R, T)
        print(depth, dy)

        cv2.circle(image, (xc, yc), 3, (255, 0, 0), 3)
        cv2.rectangle(image, (x, y), (x+w, y+h), (0, 255, 255), 2)
        cv2.putText(image, f"x={depth:.1f}m", (x, y + h + 30),
                    cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1.0, (0, 255, 255), 2)
        cv2.putText(image, f"y={dy:.1f}m", (x, y + h + 60),
                    cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1.0, (0, 255, 255), 2)
    cv2.imshow("Front View", cv2.resize(image, (image.shape[1]//2, image.shape[0]//2)))
    cv2.waitKey(0)
    plt.imshow(cv2.cvtColor(warped, cv2.COLOR_BGR2RGB))
    plt.xticks(np.arange(0, 500, 50), [str(x) + "m" for x in np.arange(0, 50, 5)])
    plt.yticks(np.arange(0, 500, 50), [str(x) + "m" for x in -np.arange(-25, 25, 5)])
    plt.tight_layout()
    plt.show()

可以直接完成视角变换，具体见代码。涉及到的坐标系的方向如下图所示:

• 注意点：车身坐标向前是X轴，向左是Y轴

### 双目相机测距

从上面可以得到四个公式:如下所示:

这里的u1和v1是点P在左相机的像平面的像素坐标。u2跟v2也是一样的。

这里因为点P在左相机的坐标为P(x,y,z)而在右相机的坐标为P(x-b,y,z)

这里我们有三个未知数，有四个方程，因此可以求解出来P点的坐标的。

空间点三维座标位置求解

空间点坐标

这里的b就是两个相机之间的连线的长度，也就是基线长度。

u1-u2就是视差，就是同一个点在两个相机像平面的x轴的差别。

视差和深度成反比关系

其实这句话的意思就是如果物体离我越远，就是z1越大，也就是z1-z2越小，也就是越不能准确分辨出来。同样的，如果我们想分辨率高一些，那么可以增加b，也就是基线的长度。U1和u2是以像素为单位的，因此小于一个像素的视差是识别不了的。

通过极线搜索的方式，可以加速双目立体匹配。

#### 单目深度估计网络——监督学习

• 直接通过CNN来学习图像每个像素的深度（距离）

• 需要有带有深度信息的图像作为训练数据，一般通过激光雷达或者RGBD相机获取真值

• 将深度估计看作是一个回归问题或者分类问题

#### 单目深度估计——风格迁移

T2Net

• 使用GAN网络，利用合成图像（深度已知）与真实图像相结合来实现无监督训练

• 优点是低成本获取大量带有depth的图像，并同时利用真实图像

#### 单目深度估计——无监督学习

• 使用双目或者视频序列来做无监督学习

• 利用网络估计出的相机pose和深度，将一张图片投影到另一张图片，并计算投影图像与真实图像的光度误差

#### 融合雷达测距

• 将雷达的点云投影到图像，并将检测框内的点取出做平均（或用直方图法）

• 要求雷达和图像时间戳对齐

• 对于行人、自行车等目标，容易将背景点包含进来（可使用图像分割来解决）

#### 航向角估计

• 2D转3D方法中，航向角估计是一个必要的输出

• 航向角对于下游预测、规划控制任务至关重要

• 航向角也用来判断车辆是否正在切入、切出